## Переключатели контактные серии ПКЭ11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Переключатели являются комплектующими изделиями для машин напольного безрельсового электротранспорта, в т.ч. для электропогрузчиков и предназначены:

ПКЭ11-1 – для переключения цепей управления реверсированием электродвигателя и включения звуковой сигнализации;

ПКЭ11-2 – для переключения световых сигналов поворота.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип переключателя | ПКЭ11-1 |  |  | ПКЭ11-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, вид контактов и их назначение | 1 переключающий для переключения цепей управления реверсированием электродвигателя и 1 замыкающий для включения звуковой сигнализации |  |  | 1 переключающий для переключения световых сигналов поворота |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 80 | 40 | 24 |  | 12 |  | 24 |
| Номинальный рабочий ток,А | 2,5 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| Сечение присоединяемых проводников, мм2 | 0,5…1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационная износостойкость, ВО | 500000 |  |  |  |  |  |  |
| Механическая износостойкость, ВО | 1000000 |  |  |  |  |  |  |
| Вид климатического исполнения | У1; У1 Экспорт; Т1 |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 0,115 |  |  |  |  | 0,111 |  |