Выключатели кнопочные серии ВКЭ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначены для применения в электропогрузчиках для аварийного отключения аккумуляторной батареи.

##### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип выключателя | # ВКЭ-160 | # ВКЭ-250 |
| --- | --- | --- |
| ### Номинальное напряжение, В | 72 |  |
| Номинальный ток, А | 160 | 250 |
| Род тока | постоянный |  |
| Количество и исполнение контактов главной цепи | 1 размыкаюший |  |
| Сечение присоединяемых проводников, мм2 | 25-35 | 35-50 |
| Механическая износостойкость, циклов, ВО | 20000 |  |
| Вид климатического исполнения | У2; У2 экспорт; Т2 |  |
| Масса, кг | 0,59 |  |