УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

УЗО-1

Устройство УЗО-1 специального назначения предназначено для воздействия на обмотку катушки коммутационных аппаратов в случае нарушения изоляции и превышения токами утечки предельных значений, определяемых величиной уставок устройства, и для сигнализации о состоянии изоляции по токам утечки, а также для сигнализации об обрыве линии связи с датчиком тока.

Устройство работает в двух-  трех или четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью.
            Устройство состоит из реле утечки дифференциального РУД-50 и датчика тока дифференциального ДТД-1.
Устройство УЗО-1 соответствует ТУ 16-536.676-81.

Условия эксплуатации

| Рабочая температура окружающей среды, °С | от минус 50° до 60. |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP20 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000. |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| Габаритные размеры, мм: реле РУД-50 датчика ДТД-I | 178 х 201х 193 145 х 97 х 71 |
| Масса, кг, не более: реле РУД-50 датчика ДТД-I | 5,0 0,7 |

Таблица 1

Устройство имеет уставки по току срабатывания, указанные в таблице 2.

Таблица 2