Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы имеют измерительный механизм магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой (рамкой) и цилиндрическим магнитом, расположенным внутри рамки. Опорами подвижной части являются пара керн – подпятник (из материала с высоким модулем упругости), либо растяжки из платиносеребряного сплава.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения в         российских габаритах (120х120 мм)

Приборы данной группы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Измерительный механизм – магнитоэлектрической системы с подвижной частью на кернах или на растяжках.

Диапазон измерений по току от 10 μА до 20 А. Для расширения диапазона измерения по току от 20 А до 15 kА применяются шунты измерительные стационарные на 75 mV (возможно изготовление на 60, 100, 150 mV). Шунты заказываются отдельно. Калиброванные провода, соединяющие приборы с шунтами, входят в комплект поставки приборов.

Диапазон измерений по напряжению от 25 mV до 600 V. Для расширения диапазонов измерений по напряжению от 1 kV до 4 kV применяются добавочные сопротивления Р4201.

| Тип прибора | М4264 М4265 |
| --- | --- |
| Размеры лицевой панели, mm | 120х120 |
| Вырез в щите, mm | 112х112 |
| Длина шкалы, mm | 94 |
| Класс точности | 1,5 |
| Масса, kg | 0,35 |

М4265 – возможно изготовление с классом точности 2,5

| М4264М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mA – | 0,5; 0,75; 1; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 300; 500; 600 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота 10…50 ударов в min. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz - для М4264М |
| A – | 1; 2; 3; 5; 10; 20 |  |  |
| A – | 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 | с наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| kA – | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 7,5 |  |  |
| A – | 200; 400; 600 | с наружным шунтом на 150 mV и калиброванными проводами |  |
| kA – | 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 20; 30 |  |  |
| V – | 0,075*; 0,15*; 3; 7,5; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600; 750 | непосредственно |  |
| V – | 1000; 1500; 3000; 10000; 15000 | с внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 5 mA |  |
| М4265М |  |  |  |
| μA – | 50**; 100; 200; 300; 500; 750; 1000 | непосредственно |  |
| mV – | 25**; 50; 75; 150; 300; 500; 750; 1000 | с калиброванными проводами сопротивлением 0,035  |  |
| * - калиброванными проводами сопротивлением 0,035  ** – изготавливаются только с нулем в середине диапазона измерения; |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.