Приборы для измерения переменного тока и напряжения

в габаритах 120х120 мм

| Тип прибора | Ц42702 | Э42702 |
| --- | --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 120х120 | 120х120 |
| Вырез в щите, mm | 112х112 | 112х112 |
| Длина шкалы, mm, не менее | 90 | 90 |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 |
| Масса, kg, не более | 0,35 | 0,6 |

| Ц42702 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конечное значение диапазона измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mA - 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Нормальная область частот 50-1000 Hz. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2 частота 20 Hz. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| V – 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 |  |  |
| V – 450; 500; 600; 750 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V |  |
| kV - 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |

| Э42702 |  |  |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
| mА - 100; 250; 400; 600 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz. Вибропрочность:ускорение 15 m/s2, частота 30 Нz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот: 45-65, 50, 60, 200, 500, 1000 Hz |
| А - 1; 1,5;2; 2,5;3; 4; 5; 6; 10; 20; 30; 50; 100 |  |  |
| А - 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; | через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5 А |  |
| 300; 400; 500; 600; 750; 800 |  |  |
| kA - 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 20; 30; 40 |  |  |
| Э42702 амперметр перегрузочный (перегрузка с коэффициентом 2) |  |  |
| А - 1; 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 50; 100 | непосредственно |  |
| А – 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400 | через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5 А |  |
| kA - 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 20; 30; 40 |  |  |
| Э42702 амперметр перегрузочный (перегрузка с коэффициентом 5 или 6) |  |  |
| A - 1; 3; 5; 10 | непосредственно |  |
| А -1; 10 | через трансформатор тока с вторичным током 1 А |  |
| A - 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150 | через трансформатор тока с вторичным током 5 А |  |
| kА- 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.