Приборы для измерения переменного тока и напряжения

в еврогабаритах (96х96, 72х72 мм)

Габаритно-установочные размеры соответствуют европейским стандартам.  Расположение механизма – угловое.

| Тип прибора | Э42704 | Ц42704 | Э42703 | Ц42703 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 72х72 | 72х72 | 96х96 | 96х96 |  |  |  |
| Вырез в щите, mm | 68х68 | 67х67 | 92х92 | 92х92 |  |  |  |
| Длина шкалы, mm, не менее | 60 | 60 | 95 | 95 |  |  |  |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| Масса, kg, не более | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,3 |  |  |  |
| Ц42703, Ц42704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечное значение диапазона измерений |  |  |  |  | способ включения |  | условия эксплуатации |
| V – 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 |  |  |  |  | непосредственно |  | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2, частота 20 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот для Э42703, Э42704 45-65, 50, 60, 200, 500, 1000 Hz; для Ц42703, Ц42704 50-1000 Hz |
| V - 400; 450; 500; 600; 750 |  |  |  |  | через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 V |  |  |
| kV -3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Э42703, Э42704 |  |  |  |  |  |  |  |
| mA *- 100; 250; 400; 600 |  |  |  |  | непосредственно |  |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 20; 30; 50; 100* |  |  |  |  |  |  |  |
| А - 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 |  |  |  |  | через трансформатор тока с вторичным током 1* или 5 А |  |  |
| kА - 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8;10; 20; 30; 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Э42703 |  |  |  |  |  |  |  |
| V - 10; 30; 50; 100; 150; 250; 400; 500; 600; 750 |  |  |  |  | непосредственно |  |  |
| V - 400; 450; 500; 600; 750 |  |  |  |  | через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 V |  |  |
| kV - 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Э42703, Э42704 амперметр перегрузочный (перегрузка с коэффициентом 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| А – 1*; 1,5*; 2,5*; 3*; 4*; 5; 6*; 10*;15*; 20*; 30*; 50*; 100* |  |  |  |  | непосредственно |  |  |
| А – 5*; 10*; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250*; 300; 400 kA – 0,5; 0,6; 0,8; 1;1,5; 2; 3*; 4; 5*; 6*; 10*; 20*; 30*; 40* |  |  |  |  | через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5 А |  |  |
| *--только для Э42703 Примечание: возможно изготовление приборов с другими диапазонами измерений и для включения через трансформатор тока с вторичным током 1А. |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.