Приборы для измерения переменного тока и напряжения

в габаритах 60х60 мм

| Тип прибора | Ц42302 | Э42701 |
| --- | --- | --- |
| Размер лицевой панели, mm | 60х60 | 60х60 |
| Вырез в щите, mm | 57,5 | 57,5 |
| Длина шкалы, mm, не менее | 44 | 44 |
| Класс точности | А – 1,5;2,5 | А – 1,5;2,5 |
|  | mА,V – 2,5 | V – 2,5 |
| Масса, kg, не более | 0,12 | 0,2 |

| Ц42302 |  |  |
| --- | --- | --- |
| μA – 25; 50; 100; 200; 300; 500 | непосредственно | температура -30…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Нормальная область частот 45-1000 Hz. Рабочая область частот 30-45, 1000-20000 Hz для mA и μA; 30-45; 1000-10000 Hz для V. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. |
| mА - 1; 5; 10; 15; 10-30; 15-50; 30-100; 50-150; 100-300; 150-500; 300-1000 |  |  |
| V - 0,5-3; 1-7,5; 2-15; 30; 50; 75; 150; 250; 300; 500; 600 |  |  |
| Примечание – по согласованию с потребителем возможно изготовление вольтметров Ц42302 для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре от минус 50 до плюс 60 С и относительной влажности 95 % при температуре плюс 35 С. |  |  |

| Э42701 |  |  |
| --- | --- | --- |
| А -1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 20; 30; 50 | непосредственно | температура -40…+50 С, относительная влажность 95 % при температуре +35 С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Нормальная частота и область частот: 45-65; 50,180-550; 60, 180-550; 800,1000 Hz.(для амперметров); 45-65,50,60,200,400,500,800, 1000 Hz.(для вольтметров) |
| А -5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 | через трансформатор тока с вторичным током 5 А |  |
| kA - 1; 1,2;1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 20; 30; 40 |  |  |
| V - 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500; 600; 750 | с индивидуальным добавочным сопротивлением Р4202 |  |
| V -10; 30; 50; 100; 150; 250; 400; 500; 600; 750 | непосредственно |  |
| V -400; 450; 500; 600; 750 | через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 V |  |
| kV - 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 |  |  |
| Возможно изготовление приборов с другими диапазонами измерений и для включения через трансформатор тока с вторичным током 1А. |  |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.