Щитовые приборы для измерения постоянного тока и напряжения

Приборы предназначены для измерений тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока.

Приборы позволяют измерять токи в пределах от 10 μА до 20 А и напряжения от 25 mV до 750 V при  прямом включении. Для измерений токов и напряжений, превышающих указанные пределы, применяются внешние шунты и добавочные сопротивления.

Конструктивное исполнение корпусов обеспечивает степень защиты по лицевой  панели IP50 или IP54, для токоведущих частей – IP00.

Приборы для измерения постоянного тока и напряжения                            в еврогабаритах со сменными шкалами (72х72, 96х96 мм)

Характерной особенностью данной группы приборов являются конструктивное исполнение и размеры корпусов и лицевых панелей:  «квадратная лицевая панель – квадратный корпус»,  «квадратная лицевая панель – круглый корпус». Приборы М4272, М4276, М4273М, М4277М выпускаются со сменными шкалами, при заказе к обозначению приборов добавляется буква (с).

Корпуса приборов обеспечивают степень защиты IP50, защита токоведущих стержней IP00 (стандартное исполнение).

|  | Тип прибора | М4272 (с) | М4276 (с) |  | М4273М (с) | М4277М (с) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры лицевой панели, mm | 96х96 | 72х72 |  | 96х96 | 72х72 |  |  |
|  | Вырез в щите, mm | 92х92 | 68х68 |  | 92х92 | 68х68 |  |  |
|  | Длина шкалы, mm, не менее | 95 | 60 |  | 95 | 60 |  |  |
|  | Класс точности | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | Масса, kg, не более | 0,2 | 0,15 |  | 0,28 | 0,2 |  |  |
| М4272(с), М4276(с) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диапазон измерений |  |  |  | способ включения |  |  |  | условия эксплуатации |
| mА - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60; 100 150; 250; 400; 600 |  |  |  | непосредственно |  |  |  | Температура -30…+55 С, относительная влажность 80 % при температуре +25 С. Вибропрочность: ускорение 5…30 m/s2, частота 10…70 Hz. Ударопрочность: ускорение 50 m/s2, частота 10-50 ударов в min. |
| A - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 400; 600 |  |  |  | с наружным шунтом на 60 mV и калиброванными проводами с сопротивлением 0,035  |  |  |  |  |
| kA - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А - 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; |  |  |  | с наружным измерительным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами с сопротивлением 0,035  |  |  |  |  |
| kA - 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V - 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 |  |  |  | непосредственно |  |  |  |  |
| kV - 1; 1,5; 3; 5; 7,5; 10; 15 |  |  |  | с внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 5 mA |  |  |  |  |
| kV - 1; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15 |  |  |  | с внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 1 mA |  |  |  |  |

| М4273М (с), М4277М (с) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон измерений |  | способ включения |  | условия эксплуатации |
| μА - 100; 150; 250; 400; 600; 1000 mV- 60; 100; 150; 250; 400; 600 | непосредственно |  | Температура -30…+55 С, относительная влажность 90 % при температуре +30 С. Виброустойчивость: ускорение 5 m/s2 частота 20 Hz. Вибропрочность: ускорение 15 m/s2, частота 30 Hz. Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота 10-50 ударов в min. |  |

Дополнительно:  возможно изготовление приборов с Приемкой Заказчика («5») и со спецшкалами по эскизу.