ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПП52

Пакетные переключатели (выключатели) предназначены для работы в качестве вводных выключателей, переключателей цепей управления и распределения электрической энергии, для ручного управления электродвигателями в электрических цепях переменного тока напряжением до 380 В и постоянного тока напряжением до 220 В.

Виды климатического исполнения переключателей - У, М, ОМ; категория размещения - 3 по ГОСТ 15150-69.

Переключатели предназначены для работы при воздействии на них механических факторов по группе условий эксплуатации М3 и М46 Г0СТ 17516.1-90.

Переключатели имеют следующие исполнения:

по виду крепления и по способу присоединения проводников:

- креплением передней скобой и присоединением сзади (рис. 1);

- креплением задней скобой и присоединением спереди (рис. 2);

по числу коммутационных положений и способу их фиксации - на 4 положения с фиксацией через 90, без самовозврата;

по числу коммутируемых цепей - до 9.

| # Наименование основных параметров переключателей | Значение для типа |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПП52-2ХХХ | ПП52-3ХХХ |
| Номинальный ток, А, при номинальном напряжении: - переменного и постоянного тока 220 В - переменного тока 380 В | 25 16 | 40 25 |
| Максимально-допустимая частота включений в час Коммутационная износостойкость при коммутации номинальных токов при индуктивной нагрузке, тыс. циклов В-О Механическая износостойкость, тыс. переключений | 600 30 200 |  |

Схемы электрические и диаграммы коммутационных положений соответствуют переключателям (выключателям) серии ПП и ПВ.

1000,5

7						       86 max

L							110 max

| Число цепей, не более | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм, не более | 69 | 83 | 97 | 111 | 125 |
| Масса, кг, не более | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |

Рисунок 1 Переключатели с креплением передней скобой

900,5

7						       86 max

L							100 max

| Число цепей, не более | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм, не более | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |
| Масса, кг, не более | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |

Рисунок 2 Переключатели с креплением задней скобой

## Структура условного обозначения

ПП52-ХХХХ-ХХ

Буквенное обозначение вида аппарата

Условное обозначение номера серии

Разделительный знак

Условное обозначение величины по номинальному току:

2 - 25 А

3 - 40 А

Условный номер электрической схемы в соответствии

с приложением В

Условное обозначение исполнения по виду крепления:

1 - передней скобой, установка за панелью толщиной до 4 мм;

2 - передней скобой, установка за панелью толщиной до 25 мм;

3 - задней скобой, установка на панели внутри шкафа;

Разделительный знак

Условное обозначение климатического исполнения

и категории размещения по ГОСТ 15150:

#### У3, М3 или ОМ3

Пример записи обозначения переключателя с контактами на номинальный ток 40 А, с электрической схемой N 31, с креплением задней скобой с присоединением проводников спереди климатического исполнения У3 при его заказе и в документации другого изделия:

"Переключатель ПП52-3313-У3 ТУ3424-085-00216823-99"

## Таблица соответствия переключателей серий ПП (ПВ) и ПП52

| ПВ2-25 I ПВ2-25 II ПВ2-25 III |  | ПП52-2211 ПП52-2212 ПП52-2213 |  | ПВ2-40 I ПВ2-40 II ПВ2-40 III | ПП52-3211 ПП52-3212 ПП52-3213 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ3-25 I ПВ3-25 II ПВ3-25 III |  | ПП52-2311 ПП52-2312 ПП52-2313 |  | ПВ3-40 I ПВ3-40 II ПВ3-40 III | ПП52-3311 ПП52-3312 ПП52-3313 |  |
| ПВ4-25 I ПВ4-25 II ПВ4-25 III |  | ПП52-2411 ПП52-2412 ПП52-2413 |  | ПВ4-40 I ПВ4-40 II ПВ4-40 III | ПП52-3411 ПП52-3412 ПП52-3413 |  |
| ПП1-25/Н2 I ПП1-25/Н2 II ПП1-25/Н2 III |  | ПП52-2221 ПП52-2222 ПП52-2223 |  | ПП1-40/Н2 I ПП1-40/Н2 II ПП1-40/Н2 III | ПП52-3221 ПП52-3222 ПП52-3223 |  |
| ПП2-25/Н2 I ПП2-25/Н2 II ПП2-25/Н2 III |  | ПП52-2421 ПП52-2422 ПП52-2423 |  | ПП2-40/Н2 I ПП2-40/Н2 II ПП2-40/Н2 III | ПП52-3421 ПП52-3422 ПП52-3423 |  |
| ПП2-25/Н3 I ПП2-25/Н3 II ПП2-25/Н3 III |  | ПП52-2631 ПП52-2632 ПП52-2633 |  | ПП2-40/Н3 I ПП2-40/Н3 II ПП2-40/Н3 III | ПП52-3631 ПП52-3632 ПП52-3633 |  |
| ПП3-25/Н2 I ПП3-25/Н2 II ПП3-25/Н2 III |  | ПП52-2611 ПП52-2612 ПП52-2613 |  | ПП3-40/Н2 I ПП3-40/Н2 II ПП3-40/Н2 III | ПП52-3611 ПП52-3612 ПП52-3613 |  |
| ПП3-25/Н3 I ПП3-25/Н3 II ПП3-25/Н3 III |  | ПП52-2911 ПП52-2912 ПП52-2913 |  | ПП3-40/Н3 I ПП3-40/Н3 II ПП3-40/Н3 III | ПП52-3911 ПП52-3912 ПП52-3913 |  |
| ПП3-25/4С III |  | ПП52-2623 |  | ПП3-40/4С III | ПП52-3623 |  |
| ПП4-25 I ПП4-25 II ПП4-25 III |  | ПП52-2431 ПП52-2432 ПП52-2433 |  | ПП4-40 I ПП4-40 II ПП4-40 III | ПП52-3431 ПП52-3432 ПП52-3433 |  |
| ПП-25/1СБ II ПП-25/1СБ III |  | ПП52-2812 ПП52-2813 |  | ПП-40/1СБ II ПП-40/1СБ III | ПП52-3812 ПП52-3813 |  |
| ПП-25/4П III |  | ПП52-2363 |  | ПП-40/4П I | ПП52-3361 |  |
| ПП-25/Сп18 I |  | ПП52-2711 |  | ПП-40/Сп18 I | ПП52-3711 |  |
| ПП-25/Сп41 III |  | ПП52-2353 |  | ПП-40/Сп41 III | ПП52-3353 |  |
| ПП-25/Сп42 III |  | ПП52-2323 |  | ПП-40/Сп42 III | ПП52-3323 |  |
| ПП-25/Сп43 III |  | ПП52-2343 |  | ПП-40/Сп43 III | ПП52-3343 |  |
| ПП-25/Сп44 III |  | ПП52-2453 |  | ПП-40/Сп44 III | ПП52-3453 |  |
| ПП-25/Сп45 III |  | ПП52-2463 |  | ПП-40/Сп45 III | ПП52-3463 |  |
| ПП-25/Сп46 III |  | ПП52-2333 |  | ПП-40/Сп46 III | ПП52-3333 |  |