ПРИБОРЫ ЩИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ С КОМБИНИРОВАННОЙ ИНДИКАЦИЕЙ  СЕРИИ К02П

Предназначены для измерения силы тока или напряжения в электрических цепях постоянного тока и  отображения на встроенных цифровом и дискретно-аналоговом индикаторах текущего значения.

Диапазон отображения……………………….………1999 до 9999 Высота цифр, мм……………………………………..…………... 9 Рабочий диапазон температур …………….…. от +5°С до +50°С Степень защиты по передней панели……..………..………... IP40 Класс точности по цифровому индикатору………....…0,1 или 0,2 по дискретно аналоговому……………………..2,5 Время преобразования, не более, с……………..………..….….1,5 Тип интерфейса …………………………………………….. RS485 скорость обмена, бод……………………4800, 9600, 19200, 38400 Габаритные размеры, мм………………….…….……... 96х48х145

Особенности:

Приборы имеют возможность программирования потребителем

- диапазона показаний от -1999 до 9999 (4 цифровых индикатора);

- режимов работы индикаторов;

- уровня срабатывания и логики работы дискретных выходов

- световой сигнализации на дискретно-аналоговых индикаторах перехода входного сигнала через установленные пороговые значения (две уставки);

| Тип прибора | Диапазон измерения | Питание | Интерфейс | Цвет индикатора | Класс точности | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К02П | мА: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 А: 1; 2 мВ: 75; 100; 150; 200; 500; В: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5В |  |  |  | (5±0,25)В постоянного тока |
|  |  | 12В |  |  |  | (12±0,6)В постоянного тока |
|  |  | 24В |  |  |  | (24±1,2)В постоянного тока |
|  |  | 12ВН |  |  |  | (12 +6/-3)В постоянного тока |
|  |  | 24ВН |  |  |  | (24 +12/-6) В постоянного тока |
|  |  | 220ВУ |  |  |  | напряжение питания от 85 до 242В переменного тока частотой (50±0,5) Гц или от 120 до 260В постоянного тока |
|  |  |  | - |  |  | отсутствие интерфейса (не заполняется) |
|  |  |  | RS |  |  | интерфейс RS485 |
|  |  |  |  | К |  | красный цвет индикатора |
| Рабочее положение: горизонтальное (К02П.Г) и вертикальное (К02П.В) |  |  |  | З |  | зеленый цвет индикатора |
|  |  |  |  |  | 0,1 | класс точности 0,1 |
|  |  |  |  |  | 0,2 | класс точности 0,2 |

Пример оформления заказа:

К02П.Г – 2А – 5В – RS – К – 0,1  ТУ25 – 7504.203 - 2008

(Тип прибора, диапазон измерения, напряжение питания, наличие интерфейса, цвет индикатора, класс точности)