АМПЕРМЕТРЫ  И  ВОЛЬТМЕТРЫ  ПОСТОЯННОГО ТОКА С ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВЫМ ОТСЧЕТНЫМ  УСТРОЙСТВОМ   СЕРИИ    Б10А .

Предназначены для измерения силы тока или напряжения в электрических цепях постоянного тока и отображения результата измерения дискретно - аналоговом отсчетном устройстве. Дискретно - аналоговое отсчетное устройство (ОУ) представляет собой светящийся столбик, состоящий из включенных друг за другом светодиодных индикаторов. Применяются для работы в составе технических средств атомных электростанций (ТС АС), а также в других отраслях промышленности. Прибор предусматривает возможность выбора вида входного сигнала (ток или напряжение) и диапазона измерения входного сигнала. Приборы предусматривают возможность изменения диапазона показаний по цифровому ОУ с помощью пульта. Изменение диапазона показаний по дискретно-аналоговому ОУ и единицы измерения производиться путем смены лицевой панели.

Рабочие условия эксплуатации :

– температура окружающего воздуха от……………...………………. + 1 °С  до  + 50 °С;

– относительная влажность воздуха не более ……….....…….…………98 % при + 35 °С;

– степень защиты по передней панели……………………………….…………IP 20

– основная приведенная погрешность, ..................................................................±2,5

-- приборы являются  виброустойчивыми и сейсмостойкими

-- питание приборов  - (24 ± 4) В ; Потребляемая мощность -  не более 5 Вт

-- количество светодиодных индикаторов дискретно-аналогового ОУ – 30.

Цвет передней рамки и лицевой панели……………….………….. белый, серый, черный

Цвет светодиодных  индикаторов ……………………..….…зеленый, красный или желтый

Приборы могут иметь один из следующих диапазонов входного сигнала постоянного тока:

от 0 до 75 мВ, от 0 до 200 мВ, от 0 до 1 В, от 0 до 10 В, от 2 до 10 В, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.

Входное сопротивление при измерении напряжения постоянного тока равно (100 ± 2) кОм.

Особенности:

- предусмотрена возможность изменения единиц измерения на передней панели

- световая сигнализация о превышении конечного значения диапазона показаний на 10 % и об обрыве входной цепи (для диапазонов входного сигнала от 2 до 10 В и от 4 до 20 мА);

- защита от превышения напряжения питания до 36 В, от смены полярности напряжения питания, смены полярности входного сигнала.

| Конструктивное исполнение | Габаритные размеры, мм, не более |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По рамке | По корпусу |  |
| Б10А.Г | 50×25×5 | 45,8×20,8×90 | 0,25 |
| Б10А.В | 25×50×5 | 20,8×45,8×90 | 0,25 |

Пример оформления заказа прибора Б10А, имеющего следующие характеристики: горизонтальное исполнение,  диапазон входного сигнала от 0 до 5 мА, диапазон показаний от минус 20 до  плюс 50, единица измерения – °С, цвет лицевой панели – белый, цвет передней рамки – черный, количество и цвет светодиодных индикаторов – 15 светодиодных индикаторов зеленого цвета, 10 светодиодных индикаторов желтого цвета, 5 светодиодных индикаторов красного цвета, ТУ 25-7504.193-2007:

Прибор Б10А.Г – 0...5 мА – минус 20.00...плюс 50.00 – °С – Б – Ч – 15(З), 10(Ж), 5(К),  ТУ 25-7504.193-2007.

Пример оформления заказа лицевой панели прибора Б10А с характеристиками: горизонтальное исполнение,  диапазон показаний от минус 20 до  плюс 50, единица измерения – °С, цвет лицевой панели – белый, ТУ 25-7504.193-2007:

Лицевая панель прибора Б10А.Г –* – минус 20.00...плюс 50.00 – °С – Б – * – *,  ТУ 25-7504.193-2007.

* – неиспользуемый параметр формулы заказа.

Пример оформления заказа передней рамки прибора Б10А черного цвета:

Передняя рамка прибора Б10А.* – * – * – * – * – Ч – *, ТУ 25-7504.193-2007.

* – неиспользуемый параметр формулы заказа.