Цифровые щитовые приборы переменного тока

для энергообъектов  ЩП120П

Предназначены для измерения действующего значения силы тока или напряжения в  цепях переменного тока энергообъектов.

В приборах предусмотрено  технологическое программирование шкалы, Приборы ЩП120П отличаются от ЩП120 расширенными возможностями: в них предусмотрено технологическое программирование диапазона измерения, задание порога мигания индикаторов, 3-х ступенчатое регулирование яркости.

Максимальный диапазон отображения…...…..….………………………………………………….9999

Высота знака…..…………………………………………………………………….………………….. 20мм

Рабочий диапазон температур (климатическое исполнение О4.1)……….…... от +5°С  до +50°С

(климатическое исполнение УХЛ3.1)……...... от -40°С  до +55°С

Степень защиты по передней панели.…...……….…..………………………………….…………. IP40

Класс точности…................................................................................……….…………..…0,5 или 1,0

Время преобразования, не более……………………………………………………….…………….1,5с

Питание прибора…….... от 85 до 242В  переменного тока или от 100 до 265В постоянного тока

Мощность потребления, не более………………………………………………….……………. 5, 5ВА

Максимально допустимая перегрузка по входному сигналу (длительность)…....150% (1минута)

Область частот измеряемых сигналов………………………………………...………от 40 до 1000Гц

Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее…………………………..…..1МОм

Падение напряжения при измерении силы тока  5А  не более.…………………………………30мВ

Габаритные размеры……………………………………...……………..……..……….. 120х120х100мм

Тип интерфейса - RS485, скорость обмена, бод……………….…...……4800, 9600, 19200, 38400

.

Подсоединение внешних проводов осуществляется под винт. Сечение проводов, подключаемых к клеммам, не более  2,0мм2

Форма заказа

| Тип прибора | Диапазон измерения | Питание | Интерфейс | Цвет индикатора | Класс точности | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩП120 | мВ: 100; 200; 500; 1000; 2000 В: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500* мА: 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000. А: 1*; 2; 5* |  |  |  |  |  |
| * Для измерения больших значений тока и напряжения приборы включаются через внешние трансформаторы тока или напряжения. В таких случаях диапазон измерения указывается в виде дроби. |  | 220ВУ** |  |  |  | напряжение питания от 85 до 242В переменного тока частотой (50±0,5) Гц или от 100 до 265В постоянного тока |
|  |  |  | RS |  |  | интерфейс RS485 |
| Например: 10кВ/100В или 200А/5А и т.д. |  |  |  | К |  | красный цвет индикатора |
| ** С приборами с напряжением питания 5В, 12В, 24В постоянного тока можно ознакомиться в каталоге предприятия или на сайте |  |  |  | З |  | зеленый цвет индикатора |
|  |  |  |  | Ж |  | Желтый цвет индикатора |
|  |  |  |  |  | 0,5 | класс точности 0,5 |
|  |  |  |  |  | 1,0 | класс точности 1,0 |

Пример оформления заказа

Прибор ЩП120, диапазон измерения 10А, номинальный ток вторичной обмотки внешнего трансформатора тока 5А, напряжение питания от 85 до 242В переменного тока или от 120 до 260В постоянного тока, интерфейс RS485, красный цвет индикаторов, класс точности 0,5 , рабочий диапазон температур от +5°С до +50°С ЩП120-10А/5А-4,0-220ВУ-RS-К- 0,5, 04.1 ТУ 25-7504.198-2007