Детектор скрытой проводки - прибор ОСП-БЭ.

1. Описание устройства

Прибор ОСП-БЭ предназначен для определения трасс скрытой проводки, а также нахождения мест обрыва проводки и представляет собой приемник с диапазоном частот 20-3000 Гц с антенной.

Индикатором наличия проводов, находящихся под напряжением, является звуковой сигнал, повышающий свою громкость по мере приближения к проводам. Для обеспечения возможности точного определения трасс проводки, залегающей на различной глубине, прибор оснащен регулятором чувствительности.

2. Основные Технические данные

| - Максимальная дальность обнаружения (в открытом пространстве), м | ... | 0,3-0,4 |
| --- | --- | --- |
| - Номинальное напряжение питания от источника питания, типа «КРОНА», В | ... | 9,0 |
| - Допустимые отклонения напряжения питания, В | ... | +0,8; -2,8 |
| - Чувствительность устройства, мкВ, не более | ... | 5 |
| - Диапазон уменьшения чувствительности устройства, дБ, не менее | ... | 35 |
| - Масса устройства, кг, не более | ... | 0,3 |
| - Габаритные размеры устройства, мм, не более | ... | 175х49х23 |

3. описание работы

- обнаружение скрытой проводки в режиме 1

Режим 1 используют, если искомая проводка находится под напряжением 220/380 В частотой 50 Гц. Включить устройство, установив переключатель «ОТКЛ  1  2» в положение 1. Повернуть регулятор чувствительности «◄» в положение максимальной чувствительности (крайнее левое положение). Поднести устройство антенной  к месту поиска. При наличии проводки должен раздаться звуковой сигнал, громкость которого повышается по мере приближения к проводке. Для точного определения трассы проводки необходимо уменьшить чувствительность регулятором с целью получения звукового сигнала в небольшой зоне места поиска. При этом громкость звукового сигнала существенно повышается около проводки.

При обнаружении проводки следует учитывать, что в положении максимальной чувствительности глубина действия устройства может достигать (0,3-0,4)м и обнаруженная скрытая проводка может находиться на другой стороне стен, в других помещениях и т.п. Также следует учитывать, что в случае высокой напряженности полей от бытовых и промышленных электроустройств, линий электропередачи возможно реагирование устройства «ОСП-БЭ» на эти поля. В этом случае необходимо уменьшить чувствительность регулятором.

При поиске проводки в железобетонных конструкциях или за ними, например, за железобетонной стеной помещения, чувствительность устройства значительно снижается, вплоть до невозможности обнаружения, в зависимости от толщины конструкции и наличия металла в ней.

- обнаружение скрытой проводки в режиме 2 (с подавлением 50 Гц)

Режим 2 используется для поиска проводов радиотрансляционной сети или для поиска обесточенной сети с применением специального НЧ генератора (не входящего в комплект поставки прибора ОСП-БЭ). Один провод выхода генератора необходимо подключить к обесточенной сети. На устройстве переключатель «ОТКЛ  1  2» установить в положение 2 и далее работать аналогично режиму 1.

- обнаружение мест обрывов в проводке (в том числе скрытой)

Поиск места обрыва провода под напряжением 220/380 В ведется в режиме 1.

Обесточенные провода тестируются в режиме 2, при этом к проводу должен быть подключен специальный НЧ генератор (не входящий в комплект поставки прибора).

Двигая устройство вдоль провода или трассы скрытой проводки, необходимо следить за громкостью звукового сигнала. После места обрыва громкость начнет понижаться вплоть до исчезновения звука. При этом необходимо учитывать, что скрытая проводка может менять глубину залегания, переходить на другую сторону стены, поэтому обнаруженное место предполагаемого обрыва необходимо обследовать несколько раз при различных положениях регулятора чувствительности и с разных сторон стены. Результаты необходимо сравнить. В случае сложной трассы скрытой проводки эффективна работа в режиме 2.