# БЛОКИ ЗАЖИМОВ

серии БЗ24

Блоки зажимов предназначены для присоединения и ответвления медных и алюминиевых  проводников  в электрических цепях переменного тока напряжением от 6 до 660 В частоты 50 Гц и 60 Гц и постоянного тока напряжением от 6 до 440 В и применяются как комплектующие изделия в стационарных установках.

Блоки БЗ24-4П комплектуются торцевыми крышками КТ5

Климатическое  исполнение У3 и Т3  по ГОСТ 15150 – 69. Блоки также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ 4 по ГОСТ 15150 – 69.

НТД - ТУ16-91  ИГФР.687222.035 ТУ.

Типоисполнения блоков зажимов приведены в таблице 1.

Выводы блоков зажимов «под винт» допускают следующее подсоединение в соответствии с таблицей 1:

одной или двух медных однопроволочных неоконцованных жил сечением  0,35-16 мм2 без изгибания в кольцо, не превышающим номинальное сечение зажима блока;

одной или двух медных многопроволочных жил сечением 0,35-16 мм2, оконцованных наконечником;

одной или двух медных многопроволочных жил сечением 25-185 мм2, оконцованных наконечником.

одной или двух однопроволочных алюминиевых, алюмомедных или из алюминиевых сплавов неоконцованных жил сечением 2,5-16 мм2, без изгибания в кольцо, не превышающим номинальное сечение зажима блока;

одной медной однопроволочной или многопроволочной жилы и одной алюминиевой, алюмомедной или из алюминиевых сплавов однопроволочной жилы с суммарным сечением, не превышающим номинальное сечение зажима блока, неоконцованных наконечником, без изгибания в кольцо, одинаковых сечений или с разницей в один размер.

Выводы зажимов и блоков зажимов под «пайку» допускают подсоединение одной и более жил (в соответствии с таблицей 1) с суммарным сечением, не превышающим максимально допустимого сечения зажима или блока зажимов. При этом допускается подсоединение только медных проводников с однопроволочными или многопроволочными жилами.

Таблица 1

| Тип блока зажимов | Исполнение выводов | Кол-во зажимов блоке, шт. | Сечение подсоединяемых жил, мм2 |  | Ном ток, А | Ном. сечение зажима, мм2 | Диаметр контактного винта, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальное | максимальное |  |  |  |
| БЗ24-4П16-В/2П-5 маркировка выводов с 11 до 15 | Винт-пайка | 5 | 0,35* (У3) 0,2 (Т3) | 4,0 (У3) 2,5 (Т3) | 16 | 4 | М4 |
| БЗ24-4П16-В/В –5 маркировка выводов с 11 до15 | Винт-винт |  | 0,35* | 4,0 |  |  |  |
| БЗ24-4П16-В/В-10 маркировка выводов от 1 до 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В-5 маркировка выводов с 11 до 15 |  | 5 |  |  | 25 |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В-10 маркировка выводов от 1 до 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П16-В/В –5 без маркировки выводов |  | 5 |  |  | 16 |  |  |
| БЗ24-4П16-В/В-10 без маркировки выводов |  | 10 |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В –5 без маркировки выводов |  | 5 |  |  | 25 |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В –10 без маркировки выводов |  | 10 |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П16-В/2П–10 маркировка выводов от 1 до 10 | Винт-пайка |  | 0,35* (У3) 0,2 (Т3) | 4,0 (У3) 2,5 (Т3) | 16 |  |  |
| БЗ24-4П16-В/2П –5 без маркировки выводов |  | 5 |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П16-В/2П–10 без маркировки выводов |  | 10 |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П16-2П/В –10 маркировка выводов от 1 до 10 | Пайка-винт |  |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П16-В/В –5 маркировка выводов от 1 до 5 | Винт-винт | 5 | 0,35* | 4,0 |  |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В –5 маркировка выводов от 1 до 5 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| БЗ24-4П16-В/В –5 маркировка выводов с 6 до 10 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В –5 маркировка выводов с 6 до 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| БЗ24-4П16-В/В –5 подсоединение наконечником |  |  |  |  | 16 |  |  |
| БЗ24-4П16-В/В –10 подсоединение наконечником |  | 10 |  |  |  |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В –5 подсоединение наконечником |  | 5 |  |  | 25 |  |  |
| БЗ24-4П25-В/В –10 подсоединение наконечником |  | 10 |  |  |  |  |  |

* Минимальное сечение для проводников с алюминиевыми жилами 2,5 мм2

В заказе следует указать:

Тип блока зажимов.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69.

При заказе в экспортном варианте необходимо добавить слово «Экспорт»

Номер технических условий.