ЩИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВАТТМЕТРЫ И ВАРМЕТРЫ ЦП8506-120

Прибор предназначен  для  измерения  активной,  реактивной, активной и реактивной   мощности  трехфазных трехпроводных цепей  переменного тока частотой от 45 до 55Гц, отображения текущего значения измеряемой мощности на цифровом индикаторе и преобразования его в аналоговый выходной сигнал. По заказу приборы могут изготавливаться с интерфейсом RS485.

Максимальный диапазон отображения…...…..….……………………………………………………………………………………………………….9999

Рабочий диапазон температур (климатическое исполнение УХЛ3.1)…………………………………………………….……..... от -40°С  до +50°С

Степень защиты………..…………….…………..….……………………………………………………………………..…………………………………. IP20

Пределы основной приведенной погрешности…..................................................................................................……….……………………±0,5%

Время установления выходного аналогового сигнала…….....………………………………………………………………….……..……………….0,5с

Питание прибора:

- от сети переменного тока 100В или 220В, 50Гц;   мощность потребления, не более………………………………………………….….   5ВА

- от сети переменного тока 85…242В 50Гц или от  сети постоянного тока 100…265 В;

мощность потребления, не более……..……………………………………………………………………………………………………….……....5ВА

- от измерительной цепи; мощность потребления, не более…...……………….……………………………………………………………………..5ВА

Габаритные размеры…………………………………………………………………………………………...…………….……………….. 120х120х150мм

Высота знака…..….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20мм

Масса прибора, не более……..……………………………………………………………………………………………………………………...……..0,8 кг

Номинальный коэффициент мощности………………………………………………………………для ваттметра  cos φ=1;  для варметра   sin φ=1

Код формы заказа

| Тип прибора |  | Коэфф. трансформации по напряжению |  |  | Коэфф. трансформации по току |  | Единица измерения |  | Пита ние |  | Интер фейс | Аналого вый выход | Цвет индика тора | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦП8506-120 |  | U/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры измеряемой цепи по напряжению |
|  |  |  |  |  | I/1; I/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры измеряемой цепи по току |
| Пример оформления заказа Ваттметр, коэффициент трансформации по напряжению 10000/100, коэффициент трансформации по току 1500/5, единица измерения МВт, питание ~220В 50Гц, интерфейс RS485, аналоговый выход |  |  |  |  |  |  | ±Вт; ±кВт; ±МВт; ±вар; ±квар;±Мвар; ±Вт/вар; ±кВт/квар; ±МВт/Мвар |  |  |  |  |  |  | Диапазон показаний индикатора: -N…0…+N |
| 0…5мА, желтый цвет индикатора, рабочий диапазон температур от -40°С до +50°С |  |  |  |  |  |  | Вт; кВт; МВт вар; квар; Мвар Вт/вар; кВт/квар Мвт/Мвар |  |  |  |  |  |  | Диапазон показаний индикатора: 0…+N |
| ЦП8506-120-10000/100-1500/5-МВт-220В-RS-А-Ж-УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЦ* |  |  |  |  | Питание от измерительной цепи |
| ТУ25-7504.197-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220В* |  |  |  |  | Питание прибора от сети переменного тока напряжением 100В или 220В, 50Гц |
| Ватт/варметр, коэффициент трансформации по напряжению 10000/100, коэффициент трансформации по току |  |  |  |  |  |  |  |  | 220ВУ |  |  |  |  | от 85 до 242 В переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или от 100 до 265 В постоянного тока |
| 1000/5, единица измерения МВт/Мвар, универсальное питание, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствие цифрового выхода RS485 |
| интерфейс RS485, аналоговый выход 4…20мА, цвет индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS |  |  | Цифровой выход RS485 |
| зеленый, рабочий диапазон температур +5°С до +40°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  | Аналоговый выход 0…5мА (для исполнения 0…+N) |
| ЦП8506-120-10000/100-1000/5-МВт/Мвар-220ВУ-RS-В-З-О4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  | Аналоговый выход 4…20мА (для исполнения 0…+N) |
| ТУ25-7504.197-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АР |  | Аналоговый выход 0…2,5…5мА (для исполнения -N…0…+N) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВР |  | Аналоговый выход 4…12…20мА (для исполнения –N…0…+N) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕР |  | Аналоговый выход -5…0…+5мА (для исполнения –N…0…+N) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | Красный |
| * - вариант питания отсутствует для совмещенного исполнения ваттметров и варметров (2 шкалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З | Зеленый |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ж | Желтый |