Трансформаторы разделительные ТР и безопасные разделительные

серии ТРБ.

Назначение.

Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные (ТР и ТРБ) предназначены для эффективного обеспечения безопасности электрооборудования промышленного и медицинского назначения. Трансформаторы применяются с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикосновения к «земле» и токоведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 30030-93,  ТУ 34 1317-001-47936447-2008.

Условия эксплуатации.

В части воздействия климатических  факторов внешней среды трансформатор относится к исполнению УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 151150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Габаритные размеры трансформаторов разделительных и безопасных

разделительных (ТР и ТРБ).

| Мощность номинальная (Рном), кВА | Габаритные размеры трансформаторов (ДхШхВ), мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | переносные | стационарные |
| 0,1…0,63 | 320*160*305 |  |
| 1,0…2,5 | 430*210*380 |  |
| 4,0…6,3 | 545*260*460 |  |
| 10,0…16,0 |  | 505*625*725 |
| 20,0…40,0 |  | 720*760*790 |

Номинальные значения выходной мощности не превышают:

- 25 кВА – для однофазных разделительных трансформаторов (ТР-1);

- 40 кВА – для трехфазных разделительных трансформаторов (ТР-3);

- 10 кВА – для однофазных безопасных разделительных трансформаторов (ТРБ-1);

- 16 кВА – для трехфазных безопасных разделительных трансформаторов (ТРБ-3).

Вторичное напряжение:

-  разделительных трансформаторов  - не выше 1000В;

-  разделительных безопасных трансформаторов  - не выше 50В.

Структура обозначения при заказе:

Трансформатор  ТР (ТРБ) -1(-3) - Uвх / Uвых – Рном УХЛ3