## ПОСТЫ ЛИФТОВЫЕ

ТУ 3428-079-00216823-98

Могут быть использованы как в новых, так и в действующих лифтах (взамен кнопочных постов любых типов).

Обладают высокой степенью защиты от вандализма пользователей. Лицевые панели постов и толкатели кнопочных выключателей выполнены из нержавеющей стали, толкатели цилиндрические со сферической полированной поверхностью и со светопропускающей линзой в центре.

Выключатели содержат один замыкающий контакт и световой индикатор (с разделенными электрическими цепями).

Посты имеют исполнения без регистрации и с регистрацией сигналов приказа и вызова.

Цифры, надписи и символы нанесены на лицевую панель методом лазерной гравировки.

По требованию заказчика лицевые панели постов могут изготавливаться из стали с порошковой окраской, а также могут иметь другие габаритные размеры, размещения элементов на лицевой панели, способы крепления и прочие конструктивные отличия.

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ## Номинальное напряжение контактов | ## 24 и 110 В |
| --- | --- |
| ## Номинальный ток контактов | ## 1 А |
| ## Номинальное напряжение световой сигнализации | ## 24 В |
| ## Износостойкость контактов | ## не менее 2,5 млн. циклов |

## ПОСТЫ ПРИКАЗНЫЕ СЕРИИ ППЛ11

## (заменяют ПЛ76, ПЛ78, ПЛ53, ПЛ54 и др. посты аналогичного назначения)

Предназначены для ручного дистанционного управления пассажирским лифтом (для подачи сигнала на движение лифта из кабины).

Имеют исполнения с 3, 6, 8, 10,12,14, 16, 18, 20, 22 и 24 кнопочными выключателями.   Содержат служебные элементы «стоп», «вызов», «двери», микрофон, динамик, перегрузка (в различных сочетаниях).

По требованию заказчика посты могут быть изготовлены с другим количеством кнопочных выключателей и другими служебными элементами.

### КРЕПЛЕНИЕ ПОСТОВ

Монтажные провода присоединяются с помощью винтовых зажимов.

Лицевая панель приказных постов  крепится с помощью специальных винтов спереди поста.

Кожух приказного поста крепится на стенке кабины лифта уголками, закрепленными на боковых стенках кожуха, и винтами (шурупами).

Лицевая панель и кожух вызывного поста крепятся в нише стены со стороны шахты лифта  (с

Габаритные и установочные размеры приказных постов ППЛ11-ХХ

Примечание: 1. На рисунках жгуты условно не показаны.

2. Винты заземления размещены на лицевых панелях с внутренней стороны.