## ПОСТЫ ЛИФТОВЫЕ

ТУ 3428-079-00216823-98

Могут быть использованы как в новых, так и в действующих лифтах (взамен кнопочных постов любых типов).

Обладают высокой степенью защиты от вандализма пользователей. Лицевые панели постов и толкатели кнопочных выключателей выполнены из нержавеющей стали, толкатели цилиндрические со сферической полированной поверхностью и со светопропускающей линзой в центре.

Выключатели содержат один замыкающий контакт и световой индикатор (с разделенными электрическими цепями).

Посты имеют исполнения без регистрации и с регистрацией сигналов приказа и вызова.

Цифры, надписи и символы нанесены на лицевую панель методом лазерной гравировки.

По требованию заказчика лицевые панели постов могут изготавливаться из стали с порошковой окраской, а также могут иметь другие габаритные размеры, размещения элементов на лицевой панели, способы крепления и прочие конструктивные отличия.

| ## Номинальное напряжение контактов | ## 24 и 110 В |
| --- | --- |
| ## Номинальный ток контактов | ## 1 А |
| ## Номинальное напряжение световой сигнализации | ## 24 В |
| ## Износостойкость контактов | ## не менее 2,5 млн. циклов |

#### ПОСТЫ ВЫЗЫВНЫЕ СЕРИИ ВП11-1 И ВП11-2

(заменяют ВП71, ВП-31, ВП-53, ВП-54 и др. посты аналогичного назначения).

Предназначены для ручного дистанционного управления лифтом – вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Устанавливаются в нише стены шахты лифта на этаже.

### КРЕПЛЕНИЕ ПОСТОВ

Монтажные провода присоединяются с помощью винтовых зажимов.

Лицевая панель и кожух вызывного поста крепятся в нише стены со стороны шахты лифта  (с помощью крепежа, входящего в комплект поставки).

Габаритные и установочные размеры вызывных постов ВП11-1 и ВП11-2

ВП11-1                                                           ВП11-2

Примечание: 1. На рисунках жгуты условно не показаны.

2. Винты заземления размещены на лицевых панелях с внутренней стороны.