КОНТРОЛЛЕРЫ КУЛАЧКОВЫЕ СЕРИИ

ККТ-60К

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства предназначены для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока серии МТ путем изменения схемы и величины включенных в электрическую цепь сопротивлений.

Каждый контроллер имеет 12 электрических цепей.

По условиям эксплуатации и назначению контроллеры относятся к категориям АС-2, АС-3, АС-4 по ГОСТ 12434.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Число положений |  | Максимально допустимый ток при ПВ 40%, А | Максимальная мощность двигателя при ПВ 40%, КВт |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вперед подъем | Назад спуск |  | 220В | 380-550В |  |
| ККТ-61К | 5 | 5 | 100 | 22 | 30 | 7,3 |
| ККТ-62К |  |  | 100 | 2х22 | 2х30 |  |
| ККТ-63К | 1 | 1 | 75 | 11 | 15 |  |