ДАТЧИКИ ПУТЕВЫЕ

ДПЭ-101К

Датчики предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока напряжением 110 В с индуктивной нагрузкой в системах автоматического управления.

Датчики соответствуют ТУ3428-083-00216823-99

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха – от минус 50 °С до 50 °С

- Относительная влажность – не более 98 % при 35 °С

- Атмосферное пониженное давление – 5,3x104 Па (400 мм рт. ст.)

- Наличие пыли

- Синусоидальная вибрация в диапазоне частот:

- от 10 до 40 Гц с ускорением 15 g;

- от 40 до 60 Гц с ускорением 35 g;

- от 60 до 90 Гц с ускорением 30 g;

- от 90 до 150 Гц с ускорением до 25 g;

- Ударная нагрузка при трех ударных воздействиях с ускорением до 70 g и длительности импульса 30-50 мс

- Акустический шум в диапазоне частот от 50 до 10000 Гц при звуковом давлении до 130 дБ

• Номинальное напряжение цепи контактов постоянного тока – 110 В

• Число контактов – один размыкающий (два размыкающих контакта, включенные последовательно)

• Размеры шунта, перемещаемого в зазоре между платой и магнитной системой –             200х70х3 мм

• Максимальное притягивающее усилие от магнитной системы датчика, действующее на шунт в рабочем зазоре – не более 4,9 Н (0,5 кГс)

• Длина подсоединительного кабеля (вывода) в зависимости от исполнения – 0,75; 1,5; 3,5; 4,0; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0 м

• Скорость перемещения шунта в рабочем зазоре датчика – не менее 0,01 м/с

• Точность работы датчика при температуре окружающего воздуха

- от 50ºС до минус 50ºС – менее   8 мм,

- (35±2) ºС                         – менее 5 мм

• Коммутируемый ток – 0,08 А

• Род коммутируемого тока – постоянный.

• Вид электрической нагрузки – индуктивная,          15·10ˉ ³с

• Коммутационная износостойкость – 1·106 циклов вкл/откл.

• Механическая износостойкость – 2·106 циклов вкл/откл.

• Сопротивление изоляции между каждым выводом кабеля и корпусом датчика не менее:

в НКУ–20 МОм

в условиях повышенной температуры - 5 МОм

• Степень защиты оболочки IP65 ГОСТ 14255

• Минимальная наработка – не менее 2000 ч.