ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ

ПП-51

Пакетные переключатели (выключатели) предназначены для работы в качестве вводных выключателей, переключателей цепей управления и распределения электрической энергии, для управления электродвигателями в электрических цепях переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока напряжением до 440 В.

Вид климатического исполнения переключателей – В,                                              категория размещения - 3 по ГОСТ 15150.

Переключатели соответствуют ТУ3424-055-00216823-99

Переключатели имеют следующие исполнения:

- по виду крепления и по способу присоединения проводников: с креплением передней скобой и присоединением сзади, с креплением задней скобой и присоединением спереди;

- по числу коммутационных положений и способу их фиксации - на 4 положения с фиксацией через 90°, без самовозврата;

- по числу коммутируемых цепей - до 9.

Схемы электрические и диаграммы коммутационных положений соответствуют переключателям (выключателям) серий ПП (ПП-К), ПВ (ПВ-К)