ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ЛИФТОВОЙ ГЕРКОНОВЫЙ  ВПЛГ 1-10

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатели путевые предназначены для работы в схемах управления грузовыми и пассажирскими лифтами для выбора напавления движния, определения местонахождения и осуществления точной остановки лифта.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ВПЛГ

1 -

Х

ХХХХ

Буквенное обозначение аппарата

Обозначение номера серии

Обозначение электрической схемы: 10

Климатическое исполнение и категория

размещения : УХЛ4 по ГОСТ 15150

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| # Наименование параметра | ВПЛГ 1-10 |
| --- | --- |
| Количество и вид контактов, Хзамык./Yразык. | 1/2 |
| Номинальное напряжение контакта постоянного тока, В | 24, 110 |
| Номинальный ток контакта, А | 0,1 |
| Коммутируемая мощность на каждый контакт, не более, Вт | 0,5 |
| Число коммутаций, млн. циклов | 50 |
| Вид нагрузки | активная |
| Масса, кг | 0,28 |

Рис.1. Схема электрическая принципиальная ВПЛГ 1-10

* -   на рисунке 1 приведена схема изделия при введенном шунте