РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ  СЕРИИ  РЭП26

Реле электромагнитное, промежуточное, предназначено для использования в цепях управления электроприводами переменного тока с номинальным напряжением до 380В частотой 50(60)Hz.

Изготавливается в соответствии с ГОСТ 15150 и ИГФР.647115.069ТУ, в климатическом исполнении УХЛ, О.

Структура обозначения реле РЭП26

РЭП  26 – ХХХ  – А –  В  СС  DD  E  - 40   F

1            2                 3                     4             5          6             7            8             9         10

- Реле электромагнитное промежуточное.

- Серия.

- Исполнение по контактам.

- Класс коммутационной износостойкости (А или D(спец.).

- Условное обозначение рода тока включающей катушки:

1 – переменного тока с катушкой напряжения, одностабильное,

5  – постоянного тока с катушкой напряжения, одностабильное,

6  – постоянного тока с катушкой тока, одностабильное.

- Обозначение по способу крепления и способу подключения внешних проводников.

- Обозначение напряжения и тока включающей катушки.

- Условное обозначение наличия дополнительных элементов:

0 – без дополнительных элементов,

2 – с ручным манипулятором,

5 – с электрическим индикатором и ручным манипулятором,

6 – с защитным диодом и ручным манипулятором,

7 – с электрическим индикатором, защитным диодом и ручным манипулятором.

- Степень защиты (IP40 для исп.А)

- Вид климатического исполнения по ГОСТ 151150 (УХЛ, О) и категория размещения.

Исполнения реле по контактам

Исполнения реле по способу крепления

Условное обозначение напряжения включающей катушки

Условное обозначение тока включающей катушки

Технические характеристики реле