ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

«ОПТИМ»

- Преобразователи малой мощности серии MINI C300 / C300A.

Преобразователь серии MINI C300 мощностью 0,25-3,7 кВт со встроенным пультом управления, тормозным

прерывателем, ЭМИ фильтром, модулем интерфейса RS-485 ( C300A без RS-485 и тормозного прерывателя).

- Векторные преобразователи серии C320.

Преобразователь с высоким (высокоточным +0,02%) пусковым моментом при низких скоростях мощностью 1,5-250 кВт со съемным выносным пультом управления и двойным дисплеем, PLC-контроллером, модулем интерфейса RS-485, ПИД-регулятором (поддержание постоянного давления, расхода, уровня и т.п. по схеме с обратной связью).

- Общепромышленные преобразователи серии E380.

Преобразователь для управления общепромышленным приводом (U/F), не требующий высокоточное поддержание скорости (+2%) мощностью 1,5-400 кВт со съемным выносным пультом управления и двойным дисплеем, PLC-контроллером, модулем интерфейса RS-485, ПИД-регулятором, аналоговые и цифровые входы/выходы.

Входное напряжение 3*380В.

Все частотные преобразователи с полной защитой двигателя.

| Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток, А | Серии частотных преобразователей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 300 А | С 300 | С 320 | Е 380 |
| 0,75 | 2,3 | + | + | - | - |
| 1,5 | 3,7 | + | + |  |  |
| 2,2 | 5,5 | + | + |  |  |
| 3,7 | 8,5 |  |  | + | + |
| 5,5 | 13,0 | - | - | + | + |
| 7,5 | 17,0 | - | - | + | + |
| 11,0 | 25,0 | - | - | + | + |
| 15,0 | 33,0 | - | - | + | + |
| 18,5 | 39,0 | - | - | + | + |
| 22,0 | 45,0 | - | - | + | + |
| 30,0 | 60,0 | - | - | + | + |
| 37,0 | 75,0 | - | - | + | + |
| 45,0 | 91,0 | - | - | + | + |
| 55,0 | 112,0 | - | - | + | + |
| 75,0 | 150,0 | - | - | + | + |
| 90,0 | 176,0 | - | - | + | + |
| 110,0 | 210,0 | - | - | + | + |
| 132,0 | 260,0 | - | - | + | + |
| 160,0 | 310,0 | - | - | + | + |
| 185,0 | 360,0 | - | - | + | + |
| 200,0 | 385,0 | - | - | + | + |
| 220,0 | 420,0 | - | - | + | + |
| 250,0 | 475,0 | - | - |  | + |
| 280,0 | 535,0 | - | - | - | + |
| 315,0 | 600,0 | - | - | - | + |
| 350,0 | 650,0 | - | - | - | + |
| 400,0 | 730,0 | - | - | - | + |