УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА

серии А 100

Устройства серии А 100 представляют собой универсальные системы плавного пуска:

-  пять режимов плавного пуска,

-  программируемое реле (10 функций),

-  токовый выход (0 - 20мА),

-  возможность подключения к компьютеру через интерфейс RS485.

Безопасность работы двигателя достигается за счёт:

- защиты от короткого замыкания,

- защита от  перекоса фаз,

- защита от перегрузки,

- защита от потери фазы,

- защита от перегрева.

Параметры двигателя контролируются не только во время пуска, но и во время работы.

Входное напряжение 3*380В.

| Серии УПП А100 | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-Т-055 | 5,5 | 11,0 | 3,5 |
| 4-Т-075 | 7,5 | 15,0 | 3,5 |
| 4-Т-110 | 11,0 | 22,0 | 3,5 |
| 4-Т-150 | 15,0 | 30,0 | 3,5 |
| 4-Т-185 | 18,5 | 37,0 | 3,5 |
| 4-Т-220 | 22,0 | 44,0 | 3,5 |
| 4-Т-300 | 30,0 | 60,0 | 3,5 |
| 4-Т-370 | 37,0 | 75,0 | 3,5 |
| 4-Т-450 | 45,0 | 90,0 | 3,5 |
| 4-Т-550 | 55,0 | 110,0 | 3,5 |
| 4-Т-750 | 75,0 | 150,0 | 25 |
| 4-Т-900 | 90,0 | 180,0 | 25 |
| 4-Т-1100 | 110,0 | 220,0 | 25 |
| 4-Т-1320 | 132,0 | 264,0 | 25 |
| 4-Т-1600 | 160,0 | 370,0 | 25 |
| 4-Т-2000 | 200,0 | 400,0 | 25 |
| 4-Т-2500 | 250,0 | 500,0 | 35 |
| 4-Т-3150 | 315,0 | 630,0 | 35 |
| 4-Т-4000 | 400,0 | 800,0 | 40 |
| 4-Т-5000 | 500,0 | 1000,0 | 45 |