РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ  РЭУ11

Расшифровка обозначения реле РЭУ11:

РЭУ 11 - Х Х  -  Х - ХХ  У3

Климатическое исполнение

- У – умеренный,

- Т – тропический

и категория размещения (3)

Исполнение по степени защиты:

- 40 - IP40

Вид присоединения внешних проводников:

- 1-  переднее (винтом),

- 2 – пайкой,

- 5 – заднее (винтом)

Количество контактов:

- замыкающих (0, 1, 2, 3),

- размыкающих (0, 1, 2)

ТИПОИСПОЛНЕНИЯ РЕЛЕ РЭУ 11.

| Типоисполнение реле | Количество и вид контактов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замыкающие |  | Размыкающие без самовозврата |
|  | без самовозврата | с самовозвратом |  |
| РЭУ11-20 | 2 | 0 | 0 |
| РЭУ11-30 | 2 | 1 | 0 |
| РЭУ11-11 | 1 | 0 | 1 |
| РЭУ11-21 | 1 | 1 | 1 |
| РЭУ11-02 | 0 | 0 | 2 |
| РЭУ11-12 | 0 | 1 | 2 |