Реле времени  типа РСВ –01-5

ТУ16-523-557-78

# Общие сведения

Циклическое реле времени предназначено для коммутации электрических цепей схем автоматики и управления аппаратуры различного назначения. Реле времени широко используются на предприятиях различного профиля в технологическом цикле работы оборудования, в энергетике, в системах автоматики и управления, в рекламных установках.

## Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 40С до плюс55С.

Группа механического исполнения- М40 по ГОСТ 17516.1-90 при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 15 Hz с ускорением 3g., в диапазоне  от16 до 100 Hz c максимальным ускорением 1g..

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69  УХЛ4, 04

## Основные  параметры

Номинальное напряжение питания ,V

- постоянного тока                                                                                                                                             110, 220

- переменного тока                                                                                                                                             110, 220

Номинальная частота , Hz                                                                                                                                   50, 60

## Технические  данные

Выполняемая функция                                                                               циклическое-с раздельной регулировкой

длительности импульса и паузы

Номинальный диапазон  уставок выдержки времени

(диапазоны регулирования), s                                                          0,1s-120 h, (0,1-12) s, min, h; (0,1-120) s, min., h

Способ регулирования уставки                                                                                                                  ступенчатый

Дискретность регулирования уставки (по диапазонам регулирования)                   0,1 s, min., h- (0,1-12) s, min., h

1,0 s, min., h- (1-120) s, min., h

Выходные контакты –                                                                                                                    два  переключающих

Число команд за цикл                                                                                                                                                    2

Коммутационная способность контактов при U от 24 до 250V в цепях:

- постоянного тока при   0,02 s, токе 1А                                                                                                              30 W

- переменного тока при Cos   0,4, токе 2А                                                                                                      250 VA

##### Конструкция

Реле выполнено с использованием современной микроэлектронной базы. Элементы схемы установлены на печатных платах. Реле размещено в унифицированном корпусе

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- номинальное напряжение питания, постоянного или переменного тока

- климатическое исполнение и категорию размещения- УХЛ4 или 04

- конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников (переднее или заднее: шпилькой или винтом).

- номер технических условий.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунке 1, схема подключения на рисунке 2.