Реле промежуточное двухпозиционное РЭП38Д

1. Общие сведения

Реле промежуточные РЭП38Д предназначены для применения в электрических схемах промышленной автоматики и релейной защиты и являются комплектующими изделиями.

2. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды - от минус 40 до 55 оС.

Вибрация мест крепления реле в диапазоне частот от 5 до 15 Гц при ускорении 3 g и в диапазоне частот от 15 до 100Гц с ускорением 1 g.

Реле соответствует требованиям ТУ 3425-076-00216823-2001.

3. Основные технические данные реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Тип реле |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЭП 38Д-1 | РЭП38Д-2 |
| Номинальные напряжения питания, В: -постоянного тока -переменного тока 50 или 60 Гц Напряжение срабатывания, % от Uном не более Количество контактов Потребляемая мощность (в теч-е времени срабатывания реле) ВА, Вт Потребляемая мощность после срабатывания, ВА, Вт Время срабатывания, мс, не более Коммутационная способность контактов при напряжении 250 В или токе 2 А, не более: -в цепи постоянного тока (≤0,005 с), Вт -в цепи переменного тока (сos ≥0,5), ВА Износостойкость, циклы ВО, не менее: -механическая -коммутационная Масса реле, кг, не более Схема включения Заменяемые типы реле (аналоги) | 24;48;110;220 - 70 3’’з’’;3’’р’’ 12 0 50 50 450 106 14104 0,4 РП-11 | - 100;110;220 80 3’’з’’;3’’р’’ 12 0 50 50 450 106 14104 0,4 РП-12 |

Присоединение внешних проводников – переднее либо заднее под зажимы с помощью винтов.

Пример заказа реле РЭП38Д-1 на напряжение питания 24 В постоянного тока с передним присоединением внешних проводников под зажимы с помощью винтов:

РЭП38Д-1, пост. 24 В, переднее присоединение