РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серий РЭ16, РЭ16Т

Реле  промежуточные, в том числе и с приставками времени типа ПВ предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов, в том числе и крановых, вагонов метрополитена, тепловозов и электровозов.

Реле имеют исполнения:

с приставкой полупроводниковой типа ПВ11, ПВ11Т, обеспечивающей выдержку времени на возврат после размыкания входной командной цепи при предварительно поданном напряжении питания;

с приставкой конденсаторной типа ПВ12, обеспечивающей выдержку времени на возврат после отключения напряжения питания.

Номинальное напряжение контактов, В – 24 - 440 постоянного тока, 24 – 660 переменного тока частоты 50 (60) Гц.

Номинальный ток контактов, А – 16.

Реле исполняется одностабильным.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –3,0 для реле промежуточных серии РЭ16; 1,0 для реле серии РЭ16Т (для метрополитена); 0,4 – 3,0 для реле серии РЭ16Т (для тепловозов и электровозов).

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 20 для реле РЭ16; 10 для реле РЭ16Т.

Потребляемая мощность, не более – 7 Вт для реле промежуточных без приставки времени; 10 Вт (на 24, 48, 75, 110 В) и 12 Вт (на 220В) для реле постоянного тока с полупроводниковой и конденсаторной приставкой; 15 Вт для реле промежуточных, в том числе с полупроводниковой приставкой для электрооборудования вагонов метрополитена, для тепловозов и электровозов;    16 ВА для реле переменного тока с полупроводниковой и конденсаторной приставкой.

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Климатическое исполнение - УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150—69. Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛЗ.1 (для вагонов метрополитена), УХЛ2 (для тепловозов и электровозов).

Степень защиты – IP00.

Присоединение внешних проводов к катушкам — переднее.

НТД -  ТУ 16—88 ИГФР.647 115.058 ТУ

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

Таблица1

| Тип реле | Назначение реле | Количество контактов *** |  | Номинальное напряжение входной цепи, В |  | Диапазон выдержек времени при отключении входной цепи, с | Вид приставки времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замыкающих | размыкающих | постоянного тока | переменного тока 50 (60) Гц |  |  |
| РЭ16-11-1 | Реле промежуточные | 1 | 1 | 24; 48; 110; 220 | - | - | - |
| РЭ16-20-1 |  | 2 | - |  |  |  |  |
| РЭ16-22-1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| РЭ16-40-1 |  | 4 | - |  |  |  |  |
| РЭ-16-12-2 | Реле промежуточные с приставкой времени ПВ11 | 1 | 2 | 24; 48; 110; 220 | 110 220 | 0,5 - 5 | Полупроводниковая |
| РЭ 16-30-2 |  | 3 | - |  |  |  |  |
| РЭ16-12-3 |  | 1 | 2 |  |  | 1—10* |  |
| РЭ16-30-3 |  | 3 | - |  |  |  |  |
| РЭ16-22-4 | Реле промежуточные с приставкой времени ПВ12 | 2 | 2 | 110 | 110 | Не менее 0,23 | Конденсаторная |
|  |  |  |  | 220 | 220 | Не менее 1 |  |
| РЭ16-40-4 |  | 4 | - | 110 | 110 | Не менее 0,23 |  |
|  |  |  |  | 220 | 220 | Не менее 1 |  |
| РЭ16Т-22-1 | Реле промежуточное (для метрополитена) | 2 | 2 | 24, 50, 75, 110 | - | - | - |
| РЭ16Т-40-1 |  | 4 | - |  |  |  |  |
| РЭ16Т-12-2 | Реле промежуточное с приставкой времени ПВ11Т (для метрополитена) | 1 | 2 | 24, 75, 110 | - | 0,3 - 3,0* | Полупроводниковая |
| РЭ16Т-30-2 |  | 3 | - |  |  |  |  |
| РЭ16Т-12-3 |  | 1 | 2 |  |  | 1 - 10* |  |
| РЭ16Т-30-3 |  | 3 | - |  |  |  |  |
| РЭ16Т-12-2 | Реле промежуточное с приставкой времени ПВ11Т (для тепловозов и электровозов) | 1 | 2 | 24, 50, 75, 110 |  | 0,5 - 5** |  |
| РЭ16Т-30-2 |  | 3 | - |  |  |  |  |

* Выдержка времени регулируется плавно в указанных пределах.

** Исполнение реле РЭ16Т по отдельному заказу могут	поставляться с фиксированными выдержками времени — 1, 2 или 4±20%.

*** По согласованию с заказчиком по отдельному заказу могут поставляться реле с иным сочетанием и количеством    контактов.

В заказе следует указать:

Обозначение типа реле.

Номинальное напряжение входной цепи, частоту (при переменном токе).

Назначение реле - «метро», «тепловоз», «электровоз» (для исполнения реле времени с индексом «Т»).

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.