Реле промежуточное РП21М

1. Общие сведения

Предназначены для работы в цепях постоянного тока напряжением до 220 В и в цепях переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 (60) Гц.

2. Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур - минус 40…55 ºС.

3. Технические характеристики

Номинальное напряжение контактов, В        380

Номинальный ток контактов, А                       6

Количество контактов, шт	1,2,3,4

Исполнения по числу и роду контактов (замыкающих, размыкающих, переключающих):

001, 002, 003, 004,010, 020, 100, 110, 120, 200, 210, 220, 300, 310, 400.

Номинальное напряжение катушки, В:

постоянного тока	6, 12, 15, 24, 48, 60, 110, 220 В;

переменного тока (50 и 60 Гц)	12, 24, 40, 110, 220, 230, 240, 380 В.

Номинальные токи катушки

постоянного или переменного тока, А	0,2…10,0

Потребляемая мощность реле, не более:

постоянного тока, Вт	2,5;

переменного тока, ВА	3,5.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО:

постоянного тока	20,0;

переменного тока	12,0.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО	4,0

Реле могут поставляться:

с розетками под пайку - типа 1;

с розетками под винт – типа 2 и 3;

с защитным диодом (для реле постоянного тока).

# Габаритные, установочные размеры и масса реле

| Количество контактов | В, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 29 | 0,07 |
| 4 | 34 | 0,08 |

| Количество контактов | В, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 29 | 0,083 |
| 4 | 34 | 0,096 |

| Количество контактов | В, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 31 | 0,124 |
| 4 | 36 | 0,130 |

Рис. 1. Реле без розетки   	 Рис. 2. Реле с розеткой типа 1   Рис. 3. Реле с розеткой типа2

| Количество контактов | В, мм | С,мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 43 | 35 | 0,135 |
| 4 | 48 | 40 | 0,145 |

Рис.4 Реле с розеткой типа 3

Пример заказа реле РП21М исполнения 003 на напряжение питания 220 В переменного тока частоты 50 Гц с розеткой типа 3: РП21М-003 перем. 220 В, с розеткой типа 3