РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серий РЭ17, РЭ17Т

Реле напряжения и тока с секционированной катушкой РЭ17 предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов и являются комплектующими изделиями, реле РЭ17Т предназначены для электрооборудования вагонов метрополитена.

Номинальное напряжение контактов, В – до 440 постоянного тока.

Реле РЭ17 изготавливаются с секционированной катушкой.

Первая секция катушки реле — обмотка напряжения (включающая) исполняется на номинальное напряжение 110 либо 220 В.

Вторая секция катушки реле — обмотка напряжения или тока (удерживающая) исполняется на номинальное напряжение — 48; 110 В либо на номинальный ток — 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63 А.

В исполнении для метрополитена (РЭ17Т):   включающая обмотка исполняется на номинальное напряжение 75 В и удерживающая обмотка — на номинальное напряжение 75 В.

Коэффициент возврата не нормируется.

Реле исполняется одностабильным.

Реле выпускаются с 2 контактами:  с 1 замыкающим и 1 размыкающим либо с 4 контактами:   с 2 замыкающими и 2 размыкающими. В исполнении для метрополитена — с 2 замыкающими и 2 размыкающими контактами.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –3,0.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 10,0.

Потребляемая мощность включающей и удерживающей катушек, Вт, не более – 15.

Режим работы - продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кроме включающей катушки, режим работы которой – кратковременный с длительностью включения не более 10 мин.

Климатическое исполнение - УЗ и ТЗ по ГОСТ 15150—69. Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛЗ.1.

Присоединение внешних проводов к катушкам — переднее.

Степень защиты – IP00.

НТД -  ТУ 16—88 ИГФР.647 115.058 ТУ.

Типоисполнения реле указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Номинальное напряжение включающей катушки, В | Номинальное напряжение удерживающей катушки, В | Номинальный ток удерживающей катушки, А | Исполнение контактов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭ17Т | 75 | 75 | - | 1 з, 1р | 2 з, 2 р |
| РЭ17 | 110 | 48 |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  |
|  | 220 | 48 |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  |
|  | 110 | - | 0,6 |  |  |

1,0

1,6

2.5

4

6

10

16

25

40

63

220

0,6

1,0

1,6

2,5

4

6

10

16

25

40

63

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальное напряжение включающей катушки и номинальное напряжение или ток удерживающей катушки.

Количество замыкающих и размыкающих контактов.

Климатическое  исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.