РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭВ820

Реле РЭВ821, РЭВ825 применяются в качестве реле контроля напряжения с ненормируемым коэффициентом возврата (РЭВ821, РЭВ825) и промежуточных реле (РЭВ822, РЭВ826) в цепях постоянного тока.

Реле выпускаются с 1 «З» и 1 «Р» либо с 2 «3» и 2 «Р» контактами. Контакты реле позволяют на месте эксплуатации путем несложной пересборки одних и тех же деталей изменить исполнение контактов в пределах общего количества 2 или 4 (применение 4 «Р» контактов заводом не рекомендуется, т. к. при этом надежная работа реле не обеспечивается).

Втягивающие катушки реле серии РЭВ820 изготовляются на номинальные напряжения: 24, 48, 110 и 220 В.

Коэффициент возврата реле не нормируется.

Номинальное напряжение цепей контактов, В – 660.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 20.

Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее –1,0  в режиме нормальных коммутаций.

Потребляемая мощность, Вт, не более – 30.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам и контактам реле — переднее.

Климатическое исполнение реле — УЗ, ТЗ и УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ 16-647.043—86.

Типоисполнения и технические данные реле указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип реле | Исполнение контактов | Напряжение втягивания, В в % от Uн | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| РЭВ821 РЭВ822 | 1«3», 1«Р» | 25—80 не более 65 | - |
| РЭВ825 РЭВ826 | 2«3», 2«Р» | 35—80 не более 65 | При 3-х «Р» контактах пределы регулировки напряжения втягивания повышаются |

В заказе следует указать:

Тип реле.

Исполнение контактов.

Номинальное напряжение  втягивающей катушки.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150—69.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.