РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭМ20

Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭМ20 предназначены для коммутации цепей в схемах автоматического управления электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и тепловозов напряжением до 320 В.

Реле типов РЭМ21 и РЭМ22 пригодны для работы на тепловозах.

Номинальный ток контактов — 10 А.

Номинальное напряжение контактов - 110, 220 и 320 В постоянного тока.

Реле с выдержкой времени при отключении в состоянии поставки могут быть отрегулированы на выдержку времени, выбранную из ряда:

—для реле типа РЭМ21 — 0,5; 0,8; 1,0 с;

— для реле типа РЭМ22 — 1,5; 2,0; 2,5 с.

Перерегулировка реле при эксплуатации на меньшую выдержку возможна при помощи регулировочной пружины.

Допустимая частота включений в час – 600 для РЭМ21 и РЭМ22 и 1200 для РЭМ23 – РЭМ 26.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО – 0,15 для РЭМ21 и РЭМ22 и 0,01 для РЭМ23 – РЭМ 26 в режиме нормальных коммутаций; 0,01 в режиме редких коммутаций.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 0,1 для РЭМ24, 1,0 для всех остальных.

Потребляемая мощность  - не более 30 Вт.

Присоединение проводников к контактам и катушкам — переднее.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный (ПВ=40%), кратковременный.

НТД – ТУ16-647.030-85.

Типоисполения реле указаны в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип реле | Назначение | Количество и вид контактов | Исполнение втягивающих катушек |  | Пределы выдержки времени, с | Коэффициент возврата | Напряжение (ток) срабатывания |
|  |  |  | напряжение, В | ток, А |  |  |  |
| РЭМ 21 | с выдержкой времени при отключении | 1 переключающий | 27 (24); 55; 110; 220; 95—170; 175—320 | — | 0,25—1,0 | — | 0,65 Uн 95 В 175 В |
| РЭМ 22 |  |  |  |  | 0,8—2,5 |  |  |
| РЭМ 23 | напряжения | 1 замыкающий | 27 (24); 55; 110; 220 |  |  |  | 0,6 Uн |
| РЭМ 24 | тока | 1 переключающий | — | 2,5; 3,5; 5,0 |  | 0,3—0,4 | 0,65 Iн |
| РЭМ 25 |  | 1 замыкающий | — |  | 0,3—0,5 | - | 0,7 Iн |
| РЭМ 26 | промежуточные |  | 95—170 | — | — |  | 95 В |
|  |  |  | 175—320 | — | — |  | 175 В |
| РЭМ 21* | с выдержкой времени при отключении | 1 переключающий | 75; 110 | - | 0,25—1.0 |  | 0,53 Uн |
| РЭМ 22* |  |  |  |  | 0,8—2,5 |  |  |

* Реле для тепловозов.

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальное напряжение (ток) катушки.

Выдержку времени (для реле времени).

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.