РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭМ 200

Реле электромагнитные постоянного тока серии РЭМ200 предназначены для  коммутаций цепей в схемах автоматического управления электроприводами постоянного тока  напряжением до 320 В судового оборудования и тепловозов.

Реле с выдержкой времени при отключении в состоянии поставки могут быть отрегулированы на выдержку времени, выбранную из ряда:

- для реле типа  РЭМ211:  0,3;  0,8;  1,0;  1,5 с.

- для реле типа  РЭМ212: 0,5;  0,8;  1,0 с;

- для реле типа  РЭМ221:  1,0;   1,5;  2,0;  2,5;  3,0 с;

- для реле типа  РЭМ222: 0,8;  1,0;  1,5 с;

Перерегулировка реле при эксплуатации на меньшую выдержку времени возможна при помощи регулировочной пружины.

Номинальный ток контактов – 10 А.

Номинальное напряжение контактов, В – 110, 220 и 320 постоянного тока.

Реле исполняется одностабильным.

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200 для реле времени; 600 для реле с выдержкой времени.

Коммутационная износостойкость контактов реле, тыс. циклов ВО, не менее – 150 в режиме нормальных коммутаций; 100 в режиме редких коммутаций

Потребляемая мощность, Вт, не более – 40.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный.

Присоединение внешних проводов к катушкам — переднее.

НТД - ТУ16-647.030 – 85.

Типоисполнения реле и технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1

| ## Тип реле | Количество переключающих контактов | Выдержка времени, с | Напряжение катушки, В | Напряжение срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭМ211 | 1 | от 0,3 до 1,5 | 24; 27; 110; 220 | 0,65 Uн |
|  |  |  | 95—170 | 95 В |
|  |  |  | 175—320 | 175 В |
| РЭМ212 | 2 | от 0,5 до 1,0 | 24; 27; 110; 220 | 0,65 Uн |
|  |  |  | 95—170 | 95 В . |
|  |  |  | 175—320 | 175 В |
| РЭМ221 | 1 | от 1,0 до 3,0 | 24; 27; 110; 220 | 0,65 Uн |
|  |  |  | 95—170 | 95 В |
|  |  |  | 175—320 | 175 В |
| РЭМ222 | 2 | от 0,8 до 1,5 | 24; 27; 110; 220 | 0,65 Uн |
|  |  |  | 95—170 | 95 В |
|  |  |  | 175—320 | 175 В |
| РЭМ231 | 1 | - | 24; 27; 110; 220 | 0,45 Uн |
|  |  |  | 95—170 | 95 В |
|  |  |  | 175—320 | 175 В |
| РЭМ232 | 2 | - | 24; 27; 110; 220 | 0,24 Uн |
|  |  |  | 95—170 | 95 В |
|  |  |  | 175—320 | 175 В |
| РЭМ211* | 1 | от 0,3 до 1,5 | 75; 110 | 0,53 Uн |
| РЭМ221* |  | от 1,0 до 3,0 | 75; 110 |  |

* Реле для тепловозов

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальное напряжение катушки.

Выдержку времени.

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.