РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

серии РЭМ650

Электромагнитные реле постоянного тока серии РЭМ650 применяются в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена.

Реле исполняются с  втягивающей катушкой на номинальные токи: 2,5; 5; 10; 15; 25; 50 и 100 А.

Номинальный ток контактов – 10 А

Номинальное напряжение контактов - 110, 220 и 320 В постоянного тока.

Реле допускают регулировку тока срабатывания в пределах от 130% до 350% номинального тока катушки. Выпускаются отрегулированными на ток срабатывания, равный 250% номинального тока катушки.

Режим работы - прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный (ПВ=40%), кратковременный.

Реле имеют один переключающий контакт.

Допустимая частота включений в час – не более 30.

Механическая и коммутационная износостойкость - не менее 10 тыс. циклов ВО.

Присоединение проводников к контактам и катушкам – переднее.

НТД – ТУ16-647.030-85.

Типоисполения реле указаны в таблице 1.

# Таблица 1

| Тип реле | Способ возврата | Напряжение отключающей катушки, В | Количество и вид контактов | Номинальный ток втягивающей катушки, А | Пределы регулирования тока втягивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭМ651 | самовозврат | - | 1 «З» 1 «Р» | 2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 150; 200; 300; 600 | 1,3 – 3,5 Iн |
| РЭМ651Р | ручной |  |  |  |  |
| РЭМ651Д | электромагнитный | 110, 220 |  |  |  |
| ### РЭМ651Д* |  | 75, 110 |  | 15; 50; 300; 600 |  |

* Реле для электрооборудования вагонов метрополитена

В заказе следует указать:

Тип реле.

Номинальный ток катушки.

Номинальное напряжение отключающей катушки (для реле РЭМ651Д).

При заказе на экспорт необходимо добавить слово «Экспорт».

Номер технических условий.