Блоки испытательные типов БИ 4, БИ 4М и БИ 6, БИ 6М

## Штепсели контрольные типов ШК 4, ШК 4М и ШК 6, ШК 6М

Крышки холостые типов КХ 4, КХ 4М и КХ 6, КХ 6М

ТУ16-526.115-75

Общие сведения

Блоки испытательные серии БИ и штепсели контрольные серии ШК предназначены для использования в качестве многополюсных штепсельных разьемов в цепях релейной защиты, автоматики и измерительных приборов.

Крышки холостые серии КХ предназначены для закрывания оснований блоков при их длительном пребывании без рабочих крышек с целью препятствия попадания пыли и т.п.

Блоки, штепсели и крышки холостые являются комплектующими изделиями.

Технические данные

Номинальное напряжение, V 220;

Номинальный ток, А             6;

Род тока, постоянный и переменный;

Номинальная частота переменного тока, Hz 50 или 60.

Испытательное напряжение, выдерживаемое электрической изоляцией блоков и штепселей в течение 1 мин. без пробоя и перекрытия (напряжение переменного тока частоты 50 Hz, приложенное между всеми электрически несвязанными цепями блоков и штепселей, а также между ними и корпусом), V  1700.

Масса и габаритные размеры указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип | Масса, кг, не более | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- |
| БИ 4 БИ 4М БИ 6 БИ 6М ШК 4 ШК 4М ШК 6 ШК 6М КХ 4 КХ 4М КХ 6 КХ 6М | 0,63 0,2 0,85 0,3 0,23 0,126 0,35 0,183 0,16 0,033 0,2 0,041 | 116х78х64 91х45х64 152х78х64 127х45х64 111х67х68 99х44х55 146х67х68 135х44х55 116х78х38 83х43х13 152х78х38 119х43х13 |

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 4, 04. Блоки предназначены для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 55°С; внешние воздействующие факторы для группы механического исполнения М6 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100 Нz с ускорением 1g.

Структура условного обозначения

ХХ  Х  Х  Х4

ХХ - условное обозначение серии: БИ или ШК или КХ;

Х - число пар полюсов: 4 или 6;

Х – М только для модернизированных блоков;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения - (4) по ГОСТ 15150-69 и

ГОСТ 15543.1-89.

Конструкция

Габаритные, установочные и присоединительные размеры блоков, штепселей и крышек холостых приведены соответственно на рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Схемы блоков приведены на рис. 13.

При заказе блоков необходимо указать:

- наименование и тип изделия;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- вид присоединения внешних проводников: переднее, заднее шпилькой или заднее винтом; для БИ М дополнительно – заднее под втычной монтаж;

- слово "экспорт" в случае поставки блока на экспорт;

- номер технических условий.

Типоисполнения блоков приведены в таблице 2

Таблица 2

| Обозначение типоисполнения | Номинальные данные |  | Род тока | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение, В | Ток, А |  |  |
| БИ 4 ШК 4 КХ 4 БИ 6 ШК 6 КК 6 БИ 4М ШК 4М КХ 4М БИ 6М ШК 6М КК 6М | 220 | 6 | Постоянный и переменный 50÷60 Гц | 60 004 001  60 004 002 0 60 004 003 0 60 006 001  60 006 002 0 60 006 003 0 60 004 010  60 004 011 0 60 004 012 0 60 006 010  60 006 011 0 60 006 012 0 |

 Вместо знака указывать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом; 4 – для заднего присоединения под втычной монтаж – для БИ М.