КОНТАКТОРЫ

серии МК5

Контакторы типов МК5-10, МК5-01 предназначены для работы в силовых электрических цепях тепловозов и общепромышленных стационарных установок с номинальным напряжением 220 В постоянного тока, контакторы типа МК5-20 – 440 - 660 В постоянного тока.

Контакторы МК5-10Р — реверсивные с мехблокировкой.

Контакторы МК5-10 исполняются с 1 «З» главным контактом, контакторы МК5-01 исполняются с 1 «Р» главным контактом. Контакторы МК5-20 исполняются с двумя замыкающими главными контактами, но используются как однополюсные, так как главные контакты соединены последовательно.

Номинальный ток контакторов — 250 А.

Номинальный ток контактов вспомогательной цепи — 10 А, номинальное напряжение — 24, 50, 75, 110, 220 В постоянного тока, от 110 до 380 В переменного тока частоты 50 (60) Гц.

Втягивающие катушки контакторов пригодны для питания постоянным током и исполняются на номинальное напряжение цепи управления - 24, 27, 50, 75, 110 и 220 В.

Допустимая частота срабатываний контактора до 600 циклов в час.

Потребляемая мощность включающих катушек при 20°С, Вт, не более – 75 для МК5-10, МК5-10Р; 150 для МК5-20.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 10,0 для МК5-10; 5,0 для остальных.

Контакторы пригодны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы.

Контакторы имеют переднее присоединение и допускают установку на изоляционных, металлических заземленных панелях и на рейках.

Климатическое исполнение  - УЗ, УХЛЗ, ТЗ по ГОСТ15150-69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ 16—88 ИГФР.644 513.004 ТУ.

Типоисполнения  и технические данные контакторов указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип контактора | Назначение | Количество контактов главной цепи |  | Количество контактов вспомогательной цепи |  | Номинальное напряжение втягивающей катушки, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замыкающих | размыкающих | замыкающих | размыкающих |  |
| МК5-10 | общего назначение | 1 | - | 2 | 2 | 24, 27, 50, 75, 110, 220 |
|  |  |  |  | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 3 |  |
|  | для тепловозов |  |  | 2 | 2 | 24, 27, 50, 75, 110 |
|  |  |  |  | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| МК5-01 | общего назначение | - | 1 | 2 | 2 | 24, 48(50), 75, 110, 220 |
| МК5-10Р |  | 2 | - | 2 | 2 | 24, 27, 50, 75, 110, 220 |
| МК5-20 |  | 2 соединены последовательно | - | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 3 |  |

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Номинальный ток главных контактов.

Исполнение контактов вспомогательной цепи.

Номинальное напряжение и род тока втягивающей катушки.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.

При заказе контакторов для установки на тепловозах необходимо указывать назначение контактора.

При заказе контакторов на экспорт указать слово «Экспорт».

Номер технических условий.